SEMMELWEIS EGYETEM

Campushálózat Fejlesztési Program

Low-Level Design

Variánsfüggetlen rész

Enterprise Core  ·  InterConnect  ·  OOB Zóna  ·  Internet Edge + BGP

| Verzió | 0.1 DRAFT |
| --- | --- |
| Dátum | 2026-05-19 |
| Szerző | Uzsoki Márk |
| Státusz | BELSŐ TERVEZET — Jóváhagyásra vár |
| Forrás HLD | SOTE-Halozatfejlesztes-HLD-V11.docx |
| Hatókör | Variánsfüggetlen infrastruktúra rétegek |

# 1.  Elnevezési Konvenciók

## 1.1  Hostname séma

Minden új eszköz neve a következő sémát követi:

<CAMPUS>-<SZEREPKÖR>-<SORSZÁM>

| Campus prefix | Magyarázat |
| --- | --- |
| BKT | Belgyógyászati és Klinikai Tömb szerverterem |
| KKT | Klinikai Komplexum Tömb szerverterem |

| Szerepkör prefix | Eszköztípus |
| --- | --- |
| EC | Enterprise Core (Cisco C9500-48Y4C) |
| IC | InterConnect switch |
| IE | Internet Edge switch (Cisco C9200L-24P-4X) |
| OOB-FW | OOB peremtűzfal |
| OOB-TSG | OOB Terminal Server Gateway (C1100TG-1N24P32A) |
| DIST | Disztribúciós switch (variáns-specifikus LLD) |
| ACC | Access switch — épület + emelet kód |

### 1.1.1  Hostname példák

| Hostname | Eszköz / Szerepkör |
| --- | --- |
| BKT-EC-1 | BKT Enterprise Core #1 |
| BKT-EC-2 | BKT Enterprise Core #2 |
| KKT-EC-1 | KKT Enterprise Core #1 |
| KKT-EC-2 | KKT Enterprise Core #2 |
| BKT-IC-1 | BKT InterConnect #1 |
| BKT-IC-2 | BKT InterConnect #2 |
| KKT-IC-1 | KKT InterConnect #1 |
| KKT-IC-2 | KKT InterConnect #2 |
| BKT-IE-1 | BKT Internet Edge switch |
| KKT-IE-1 | KKT Internet Edge switch |
| BKT-OOB-FW | BKT OOB peremtűzfal |
| KKT-OOB-FW | KKT OOB peremtűzfal |
| BKT-OOB-TSG | BKT Terminal Server Gateway |
| KKT-OOB-TSG | KKT Terminal Server Gateway |

ℹ  Disztribúciós eszközök: <ÉPÜLET>-DIST-1 / <ÉPÜLET>-DIST-2 — pl. HOGYES-DIST-1, BALASSA-DIST-2. Pontos névlista a variáns-specifikus LLD-ben.

## 1.2  Interface Description séma

Minden fizikai és logikai interface description mezőjének formátuma:

TO-<CÉLESZKÖZ-HOSTNAME>-<CÉLPORT>  [ <FUNKCIÓ> ]

| Példa | Leírás |
| --- | --- |
| TO-BKT-IC-1-Fo1/0/1 [BACKBONE-40G] | BKT-EC-1 portján, BKT-IC-1 felé |
| TO-BKT-OOB-FW-Gi1/0/1 [OOB-MGMT] | OOB tűzfal felé |
| TO-PROMC-RTR-BKT [BGP-PRIMARY] | SP/Pro M router felé (Internet Edge) |
| TO-BKATA-Gi6/1 [KOEGZISZTENCIA-MIGRACIO] | Legacy core felé, migráció idején |

## 1.3  VLAN névséma

Meglévő VLAN-ok neve változatlan marad. Új VLAN-ok sémája: SOTE-<CSOPORT>-<FUNKCIÓ>

| VLAN ID | Név | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 2000 | SOTE-DOLG-CAMPUS | Általános dolgozók |
| 2001 | SOTE-MEDI-CAMPUS | Orvosi/klinikai dolgozók |
| 2002 | SOTE-TANU-CAMPUS | Hallgatók |
| 2003 | SOTE-GAZD-CAMPUS | Gazdasági dolgozók |
| 2004 | SOTE-MEDI-TANU-CAMPUS | Kombinált MEDI+TANU |
| 2005 | SOTE-MEDI-GAZD-CAMPUS | Kombinált MEDI+GAZD |
| 2006 | SOTE-MEDI-GAZD-TANU-CAMPUS | Hármas kombináció |
| 2007 | SOTE-GAZD-TANU-CAMPUS | Kombinált GAZD+TANU |
| 2008 | SOTE-INFI-CAMPUS | IT munkatársak |
| 2009 | SOTE-BIZT-CAMPUS | Biztonságtechnika |
| 422 | SOTE-INFADMIN-MGMT | IT adminisztrátorok |
| 220 | SOTE-MEDMOB-IOT | Mobil medikai eszközök |
| 900 | SOTE-OOB-MGMT | Out-of-Band management |
| 901 | SOTE-INFRA-P2P | Infrastructure P2P linkek |

## 1.4  ACL / Prefix-list / Route-map névséma

<ESZKÖZ>-<IRÁNY>-<CÉL>-<TÍPUS>

| Példa | Leírás |
| --- | --- |
| BKT-EC-1-OUT-CAMPUS-PL | BKT-EC-1-ről kifelé, campus, prefix-list |
| SOTE-BGP-OUT-PROMC-RM | BGP kifelé Pro M felé, route-map |
| SOTE-BGP-IN-PROMC-RM | BGP befelé Pro M felől, route-map |
| SOTE-OSPF100-REDIST-RM | OSPF 100 redistributálási route-map |

# 2.  IP-Cím Terv

## 2.1  Meglévő tartományok — érintetlen

| Tartomány | Szerepkör | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 10.63.64.0/21 | Management (meglévő) | Nexus mgmt VRF, default GW: 10.63.64.1 |
| 172.27.0.0/24 | VXLAN underlay loopbackok | Nexus fabric, OSPF Process 2 |
| 172.27.4.0/24 | VXLAN P2P linkek | Nexus fabric underlay |
| 193.6.209.0/24 | BGP / Internet peering | AS 65008, nyilvános |
| 10.10.255.0/30 | OSPF Process 1 (Forti–BKATA) | Megmarad migráció végéig |

## 2.2  Új infrastruktúra tartományok

### 2.2.1  Management — új eszközök

| Tartomány | Eszközök | Prefix |
| --- | --- | --- |
| BKT új infrastruktúra mgmt | BKT-EC-1/2, BKT-IC-1/2, BKT-IE-1, BKT-OOB-FW/TSG | 10.63.72.0/24 |
| KKT új infrastruktúra mgmt | KKT-EC-1/2, KKT-IC-1/2, KKT-IE-1, KKT-OOB-FW/TSG | 10.63.73.0/24 |
| OOB dedikált hálózat | OOB-FW ↔ OOB-TSG, admin VPN hozzáférés | 10.63.74.0/24 |

### 2.2.2  BKT Management IP kiosztás (10.63.72.0/24)

| IP | Hostname | Szerepkör |
| --- | --- | --- |
| 10.63.72.1 | — | Default gateway (Management VLAN SVI) |
| 10.63.72.10 | BKT-EC-1 | Enterprise Core #1 Management |
| 10.63.72.11 | BKT-EC-2 | Enterprise Core #2 Management |
| 10.63.72.14 | BKT-IC-1 | InterConnect #1 Management |
| 10.63.72.15 | BKT-IC-2 | InterConnect #2 Management |
| 10.63.72.18 | BKT-IE-1 | Internet Edge switch Management |
| 10.63.72.20 | BKT-OOB-FW | OOB peremtűzfal Management |
| 10.63.72.22 | BKT-OOB-TSG | Terminal Server Gateway Management |
| 10.63.72.200–254 | — | DHCP / dinamikus (fenntartott) |

### 2.2.3  KKT Management IP kiosztás (10.63.73.0/24)

| IP | Hostname | Szerepkör |
| --- | --- | --- |
| 10.63.73.1 | — | Default gateway (Management VLAN SVI) |
| 10.63.73.10 | KKT-EC-1 | Enterprise Core #1 Management |
| 10.63.73.11 | KKT-EC-2 | Enterprise Core #2 Management |
| 10.63.73.14 | KKT-IC-1 | InterConnect #1 Management |
| 10.63.73.15 | KKT-IC-2 | InterConnect #2 Management |
| 10.63.73.18 | KKT-IE-1 | Internet Edge switch Management |
| 10.63.73.20 | KKT-OOB-FW | OOB peremtűzfal Management |
| 10.63.73.22 | KKT-OOB-TSG | Terminal Server Gateway Management |

### 2.2.4  Infrastructure Loopbackok (Router-ID-ok)

| IP | Hostname | Szerepkör |
| --- | --- | --- |
| 10.63.75.1/32 | BKT-EC-1 | OSPF Router-ID / Loopback0 |
| 10.63.75.2/32 | BKT-EC-2 | OSPF Router-ID / Loopback0 |
| 10.63.75.3/32 | KKT-EC-1 | OSPF Router-ID / Loopback0 |
| 10.63.75.4/32 | KKT-EC-2 | OSPF Router-ID / Loopback0 |
| 10.63.75.5/32 | BKT-IC-1 | OSPF Router-ID / Loopback0 |
| 10.63.75.6/32 | BKT-IC-2 | OSPF Router-ID / Loopback0 |
| 10.63.75.7/32 | KKT-IC-1 | OSPF Router-ID / Loopback0 |
| 10.63.75.8/32 | KKT-IC-2 | OSPF Router-ID / Loopback0 |

### 2.2.5  Infrastructure P2P linkek (10.63.76.0/24)

| Subnet /30 | A-oldal (.1) | B-oldal (.2) | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.63.76.0/30 | BKT-EC-1 | BKT-EC-2 | EC#1↔EC#2 BKT belső gerinc |
| 10.63.76.4/30 | KKT-EC-1 | KKT-EC-2 | EC#1↔EC#2 KKT belső gerinc |
| 10.63.76.8/30 | BKT-EC-1 | BKT-IC-1 | BKT EC#1 → IC#1 |
| 10.63.76.12/30 | BKT-EC-1 | BKT-IC-2 | BKT EC#1 → IC#2 |
| 10.63.76.16/30 | BKT-EC-2 | BKT-IC-1 | BKT EC#2 → IC#1 |
| 10.63.76.20/30 | BKT-EC-2 | BKT-IC-2 | BKT EC#2 → IC#2 |
| 10.63.76.24/30 | KKT-EC-1 | KKT-IC-1 | KKT EC#1 → IC#1 |
| 10.63.76.28/30 | KKT-EC-1 | KKT-IC-2 | KKT EC#1 → IC#2 |
| 10.63.76.32/30 | KKT-EC-2 | KKT-IC-1 | KKT EC#2 → IC#1 |
| 10.63.76.36/30 | KKT-EC-2 | KKT-IC-2 | KKT EC#2 → IC#2 |
| 10.63.76.40/30 | BKT-IC-1 | KKT-IC-1 | IC cross-site BKT#1↔KKT#1 |
| 10.63.76.44/30 | BKT-IC-1 | KKT-IC-2 | IC cross-site BKT#1↔KKT#2 |
| 10.63.76.48/30 | BKT-IC-2 | KKT-IC-1 | IC cross-site BKT#2↔KKT#1 |
| 10.63.76.52/30 | BKT-IC-2 | KKT-IC-2 | IC cross-site BKT#2↔KKT#2 |
| 10.63.76.56/30 | BKT-OOB-FW | BKT-IC-1 | OOB-FW BKT → IC#1 |
| 10.63.76.60/30 | BKT-OOB-FW | BKT-IC-2 | OOB-FW BKT → IC#2 |
| 10.63.76.64/30 | KKT-OOB-FW | KKT-IC-1 | OOB-FW KKT → IC#1 |
| 10.63.76.68/30 | KKT-OOB-FW | KKT-IC-2 | OOB-FW KKT → IC#2 |
| 10.63.76.100/30 | BKT-EC-1 | Fortigate BKT | Zónahatár Po2 BKT-EC-1 |
| 10.63.76.104/30 | BKT-EC-2 | Fortigate BKT | Zónahatár Po2 BKT-EC-2 |
| 10.63.76.108/30 | KKT-EC-1 | Fortigate KKT | Zónahatár Po2 KKT-EC-1 |
| 10.63.76.112/30 | KKT-EC-2 | Fortigate KKT | Zónahatár Po2 KKT-EC-2 |

ℹ  Disztribúciós uplink P2P linkek (D1 és D2) külön /24 allokáció — a variáns-specifikus LLD-ben kerül rögzítésre.

### 2.2.6  Kliens Campus VLAN-ok — ISE DHCP scope-ok

| VLAN ID | Név | Subnet | Hosts | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | SOTE-DOLG-CAMPUS | 10.100.0.0/22 | 1022 | 10.100.0.1 |
| 2001 | SOTE-MEDI-CAMPUS | 10.100.4.0/22 | 1022 | 10.100.4.1 |
| 2002 | SOTE-TANU-CAMPUS | 10.100.8.0/22 | 1022 | 10.100.8.1 |
| 2003 | SOTE-GAZD-CAMPUS | 10.100.12.0/22 | 1022 | 10.100.12.1 |
| 2004 | SOTE-MEDI-TANU-CAMPUS | 10.100.16.0/23 | 510 | 10.100.16.1 |
| 2005 | SOTE-MEDI-GAZD-CAMPUS | 10.100.18.0/23 | 510 | 10.100.18.1 |
| 2006 | SOTE-MEDI-GAZD-TANU-CAMPUS | 10.100.20.0/23 | 510 | 10.100.20.1 |
| 2007 | SOTE-GAZD-TANU-CAMPUS | 10.100.22.0/23 | 510 | 10.100.22.1 |
| 2008 | SOTE-INFI-CAMPUS | 10.100.24.0/24 | 254 | 10.100.24.1 |
| 2009 | SOTE-BIZT-CAMPUS | 10.100.25.0/24 | 254 | 10.100.25.1 |
| 422 | SOTE-INFADMIN-MGMT | 10.100.26.0/24 | 254 | 10.100.26.1 |
| 220 | SOTE-MEDMOB-IOT | 10.100.27.0/24 | 254 | 10.100.27.1 |

### 2.2.7  OSPF terv — új campus infrastruktúra

| Paraméter | Érték | Indok |
| --- | --- | --- |
| Process ID | 100 | Elkülönített — nem ütközik meglévő OSPF 1/2-vel |
| Area | 0.0.0.0 (backbone) | HLD hibájának elkerülése — meglévő OSPF 1/2 nem backbone area! |
| Router-ID | Loopback0 (10.63.75.x) | Stabil, eszközönként egyedi |
| Network type | point-to-point | P2P /30 linken — nincs DR/BDR overhead |
| Hello / Dead | 10s / 40s | Campus-szintű konvergencia (default IOS-XE érték) |
| Authentication | MD5 (SOTE-OSPF-KEY) | Hitelesített szomszédság |
| Redistribute | connected + static → OSPF 100 | Campus útvonalak hirdetése |

⚠  A meglévő OSPF Process 1 (Fortigate–BKATA, Area 10.10.255.1) és OSPF Process 2 (VXLAN underlay, Area 172.27.0.0) mindkettő non-backbone area — ez az új OSPF 100 bevezetésének egyik fő indoka. Az OSPF Process 1 a Fortigate–új EC integrációig megmarad.

# 3.  Enterprise Core

## 3.1  Eszköz áttekintés

| Hostname | Modell | Helyszín | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- |
| BKT-EC-1 | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | BKT Szerverterem | Enterprise Core #1 |
| BKT-EC-2 | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | BKT Szerverterem | Enterprise Core #2 |
| KKT-EC-1 | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | KKT Szerverterem | Enterprise Core #1 |
| KKT-EC-2 | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | KKT Szerverterem | Enterprise Core #2 |

### 3.1.1  C9500-48Y4C portok

| Port jelölés | Típus | Darab | Alkalmazás |
| --- | --- | --- | --- |
| TwentyFiveGigE1/0/1–48 | 25G SFP28 | 48 | Fortigate (MPO breakout), Disztribúció D1/D2 uplinkok, OOB-TSG |
| HundredGigE1/0/49–52 | 100G QSFP28 | 4 | EC↔EC DAC (100G), IC uplinkok (40G QSFP-40G-SR4) |
| GigabitEthernet0 | 1G RJ45 | 1 | Dedikált OOB Management port (Mgmt-vrf) |

## 3.2  Fizikai port-kiosztás

### 3.2.1  BKT-EC-1 port-kiosztás

| Port | Típus | Céleszköz | Cél-port | Médium | SFP/Kábel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hu1/0/49 | 100G QSFP28 | BKT-EC-2 | Hu1/0/49 | 100G DAC | QSFP28-100G-CU |
| Hu1/0/50 | 100G QSFP28 | BKT-EC-2 | Hu1/0/50 | 100G DAC | QSFP28-100G-CU |
| Fo1/0/51 | 40G QSFP+ | BKT-IC-1 | Fo1/0/1 | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 |
| Fo1/0/52 | 40G QSFP+ | BKT-IC-2 | Fo1/0/1 | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 |
| TF1/0/1 | 10G SFP28 | Fortigate BKT | — | 10G MMF (MPO lane 1) | SFP-10G-SR |
| TF1/0/2 | 10G SFP28 | Fortigate BKT | — | 10G MMF (MPO lane 2) | SFP-10G-SR |
| TF1/0/3–9 | 10G SFP28 | KKT Dist D2 #1–7 | D2-uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR |
| TF1/0/10–20 | 10G SFP28 | BKT Dist D1 #1–11 | D1-uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR |
| TF1/0/47 | 10G SFP28 | BKT-OOB-TSG | Gi1/0/1 | 10G MMF | SFP-10G-SR |
| GE0 | 1G Mgmt | OOB switch | — | UTP Cat6 | — |

### 3.2.2  BKT-EC-2 port-kiosztás

| Port | Típus | Céleszköz | Cél-port | Médium | SFP/Kábel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hu1/0/49 | 100G QSFP28 | BKT-EC-1 | Hu1/0/49 | 100G DAC | QSFP28-100G-CU |
| Hu1/0/50 | 100G QSFP28 | BKT-EC-1 | Hu1/0/50 | 100G DAC | QSFP28-100G-CU |
| Fo1/0/51 | 40G QSFP+ | BKT-IC-1 | Fo1/0/2 | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 |
| Fo1/0/52 | 40G QSFP+ | BKT-IC-2 | Fo1/0/2 | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 |
| TF1/0/1 | 10G SFP28 | Fortigate BKT | — | 10G MMF (MPO lane 3) | SFP-10G-SR |
| TF1/0/2 | 10G SFP28 | Fortigate BKT | — | 10G MMF (MPO lane 4) | SFP-10G-SR |
| TF1/0/3–9 | 10G SFP28 | KKT Dist D2 #8–14 | D2-uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR |
| TF1/0/10–20 | 10G SFP28 | BKT Dist D1 #1–11 | D1-uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR |
| TF1/0/47 | 10G SFP28 | BKT-OOB-TSG | Gi1/0/2 | 10G MMF | SFP-10G-SR |
| GE0 | 1G Mgmt | OOB switch | — | UTP Cat6 | — |

ℹ  KKT-EC-1 és KKT-EC-2: azonos logika, tükrözve. KKT-EC-1: BKT Dist D2 #1–6 + KKT Dist D1 #1–14 (helyi). KKT-EC-2: BKT Dist D2 #7–11 + KKT Dist D1 #1–14 (helyi). Pontos épület–port mapping az optikai felmérés után, variáns-specifikus LLD-ben.

⚠  A Fortigate → EC kapcsolat MPO-LC breakout kábelen fut: a Fortigate QSFP-40G-SR4 (MPO-12) portja 2× LC duplex párba bomlik szét, amelyek a EC TF1/0/1–2 portjaira csatlakoznak (2×10G = Po2 LACP LAG). Ha a Fortigate ennél nagyobb sávszélességet igényel, 4× lane (4×10G = Po2 40G) is kialakítható.

## 3.3  IOS-XE konfiguráció — BKT-EC-1

ℹ  Sablon: BKT-EC-2, KKT-EC-1, KKT-EC-2 ugyanígy — IP-értékek az IP-cím tervnek megfelelően cserélendők.

### 3.3.1  Alap konfiguráció

hostname BKT-EC-1

!

ip domain-name sote.hu

ip name-server 10.63.64.2

!

! ── Authentikáció ──────────────────────────────────

aaa new-model

aaa authentication login default group tacacs+ local

aaa authorization exec default group tacacs+ local

aaa accounting exec default start-stop group tacacs+

!

username admin privilege 15 algorithm-type sha256 secret <PASSWORD>

!

! ── SSH ────────────────────────────────────────────

crypto key generate rsa modulus 4096

ip ssh version 2

ip ssh time-out 60

ip ssh authentication-retries 3

line vty 0 15

transport input ssh

login authentication default

exec-timeout 15 0

!

! ── NTP ────────────────────────────────────────────

ntp server 10.63.64.5 prefer

ntp server 10.63.64.6

!

! ── Logging ────────────────────────────────────────

logging host 10.63.64.10

logging trap informational

logging source-interface Loopback0

service timestamps log datetime msec localtime

!

! ── SNMP ───────────────────────────────────────────

snmp-server community <COMMUNITY-RO> RO

snmp-server location BKT Szerverterem

snmp-server contact netops@sote.hu

snmp-server host 10.63.64.10 version 2c <COMMUNITY-RO>

### 3.3.2  Management interface (OOB)

interface GigabitEthernet0

description TO-BKT-OOB-TSG-Gi0/0 [OOB-MGMT]

vrf forwarding Mgmt-vrf

ip address 10.63.72.10 255.255.255.0

no shutdown

!

ip route vrf Mgmt-vrf 0.0.0.0 0.0.0.0 10.63.72.1

### 3.3.3  Loopback0 (Router-ID)

interface Loopback0

description ROUTER-ID-OSPF100

ip address 10.63.75.1 255.255.255.255

no shutdown

### 3.3.4  EC#1 ↔ EC#2 belső gerinc (Port-Channel1, 2×100G DAC)

interface Port-channel1

description TO-BKT-EC-2-Po1 [BACKBONE-100G]

no switchport

ip address 10.63.76.1 255.255.255.252

ip ospf network point-to-point

ip ospf 100 area 0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 <OSPF-KEY>

no shutdown

!

interface HundredGigE1/0/49

description TO-BKT-EC-2-Hu1/0/49 [BACKBONE-DAC-1]

no switchport

channel-group 1 mode active

no shutdown

!

interface HundredGigE1/0/50

description TO-BKT-EC-2-Hu1/0/50 [BACKBONE-DAC-2]

no switchport

channel-group 1 mode active

no shutdown

### 3.3.5  EC → InterConnect uplinkok (40G MMF)

interface FortyGigabitEthernet1/0/51

description TO-BKT-IC-1-Fo1/0/1 [BACKBONE-40G]

no switchport

ip address 10.63.76.9 255.255.255.252

ip ospf network point-to-point

ip ospf 100 area 0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 <OSPF-KEY>

no shutdown

!

interface FortyGigabitEthernet1/0/52

description TO-BKT-IC-2-Fo1/0/1 [BACKBONE-40G]

no switchport

ip address 10.63.76.13 255.255.255.252

ip ospf network point-to-point

ip ospf 100 area 0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 <OSPF-KEY>

no shutdown

### 3.3.6  EC → Fortigate zónahatár (Po2, 2×10G MPO breakout)

interface Port-channel2

description TO-FORTIGATE-BKT-Po2 [ZONEBORDER-FW]

no switchport

ip address 10.63.76.101 255.255.255.252

no shutdown

!

interface TwentyFiveGigE1/0/1

description TO-FORTIGATE-BKT-MPO-LANE1 [ZONEBORDER-FW]

no switchport

channel-group 2 mode active

no shutdown

!

interface TwentyFiveGigE1/0/2

description TO-FORTIGATE-BKT-MPO-LANE2 [ZONEBORDER-FW]

no switchport

channel-group 2 mode active

no shutdown

ℹ  OSPF Process 1 (Fortigate–EC szomszédság) a Fortigate meglévő OSPF 1 konfigurációjával kompatibilis módon kerül kialakításra. A BKATA–Fortigate OSPF 1 szomszédság a migráció végéig párhuzamosan fut.

### 3.3.7  OSPF Process 100

router ospf 100

router-id 10.63.75.1

area 0 authentication message-digest

passive-interface default

no passive-interface Port-channel1

no passive-interface FortyGigabitEthernet1/0/51

no passive-interface FortyGigabitEthernet1/0/52

no passive-interface TwentyFiveGigE1/0/3

!  ... (disztribúciós uplink interfészek — ismételni minden aktív portnál)

network 10.63.75.1 0.0.0.0 area 0

network 10.63.76.0 0.0.0.255 area 0

redistribute connected subnets route-map OSPF100-REDIST-CONNECTED

!

ip prefix-list OSPF100-LOOPBACKS seq 10 permit 10.63.75.0/24 le 32

ip prefix-list OSPF100-INFRA    seq 10 permit 10.63.76.0/24 le 30

!

route-map OSPF100-REDIST-CONNECTED permit 10

match ip address prefix-list OSPF100-LOOPBACKS OSPF100-INFRA

## 3.4  Enterprise Core — összefoglaló IP-táblázat

| Eszköz | Interface | IP | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| BKT-EC-1 | Loopback0 | 10.63.75.1/32 | OSPF Router-ID |
| BKT-EC-1 | GE0 (Mgmt-vrf) | 10.63.72.10/24 | OOB Management |
| BKT-EC-1 | Po1 (↔BKT-EC-2) | 10.63.76.1/30 | EC belső gerinc |
| BKT-EC-1 | Fo1/0/51 (↔IC#1) | 10.63.76.9/30 | IC#1 uplink |
| BKT-EC-1 | Fo1/0/52 (↔IC#2) | 10.63.76.13/30 | IC#2 uplink |
| BKT-EC-1 | Po2 (↔Fortigate) | 10.63.76.101/30 | Zónahatár Forti |
| BKT-EC-2 | Loopback0 | 10.63.75.2/32 | OSPF Router-ID |
| BKT-EC-2 | GE0 (Mgmt-vrf) | 10.63.72.11/24 | OOB Management |
| BKT-EC-2 | Po1 (↔BKT-EC-1) | 10.63.76.2/30 | EC belső gerinc |
| BKT-EC-2 | Fo1/0/51 (↔IC#1) | 10.63.76.17/30 | IC#1 uplink |
| BKT-EC-2 | Fo1/0/52 (↔IC#2) | 10.63.76.21/30 | IC#2 uplink |
| BKT-EC-2 | Po2 (↔Fortigate) | 10.63.76.105/30 | Zónahatár Forti |
| KKT-EC-1 | Loopback0 | 10.63.75.3/32 | OSPF Router-ID |
| KKT-EC-1 | GE0 (Mgmt-vrf) | 10.63.73.10/24 | OOB Management |
| KKT-EC-1 | Po1 (↔KKT-EC-2) | 10.63.76.5/30 | EC belső gerinc |
| KKT-EC-1 | Fo1/0/51 (↔IC#1) | 10.63.76.25/30 | IC#1 uplink |
| KKT-EC-1 | Fo1/0/52 (↔IC#2) | 10.63.76.29/30 | IC#2 uplink |
| KKT-EC-1 | Po2 (↔Fortigate) | 10.63.76.109/30 | Zónahatár Forti |
| KKT-EC-2 | Loopback0 | 10.63.75.4/32 | OSPF Router-ID |
| KKT-EC-2 | GE0 (Mgmt-vrf) | 10.63.73.11/24 | OOB Management |
| KKT-EC-2 | Po1 (↔KKT-EC-1) | 10.63.76.6/30 | EC belső gerinc |
| KKT-EC-2 | Fo1/0/51 (↔IC#1) | 10.63.76.33/30 | IC#1 uplink |
| KKT-EC-2 | Fo1/0/52 (↔IC#2) | 10.63.76.37/30 | IC#2 uplink |
| KKT-EC-2 | Po2 (↔Fortigate) | 10.63.76.113/30 | Zónahatár Forti |